基础测量设备采购参数

招标采购需求：

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSZ3级水准仪 | 1、每公里往返测量标准偏差 DSZ3: ± 2mm 2、放大倍率 24× 3、最短视距 0.7m 4、补偿工作范围 ± 14′ 5、补偿安平精度 ≤ ±0.5″ 6、仪器重量 ≤ 2kg ★为了合法使用和以后的正常升级和售后服务，投标时需提供厂家授权书原件。 | 20台 |
| 2 | J2级电子经纬仪 | 1、角度测量 ★测量方法 绝对编码 最小读数 1″精 度 2″ 2、望远镜 物镜孔径 45mm 放大倍率 30× 成像 正像 视场角 1°30′ 最短视距 1.0m 3、显示 显示屏 双面 照明 有 4、补偿器 倾斜传感器 自动垂直补偿 补偿范围 ±3′ 5、水准器 长水准器 30″/2mm 圆水准器 8′/2mm 6、电源 电池 6V可充镍-氢电池 ★电池工作时间 ≥15h 7、其它 对点器 激光对电器 数据接口 RS-232C 工作温度 -20℃ ～ + 50℃ 仪器重量 ≤ 4.0kg | 10台 |
| 3 | DSZ2级水准仪、精密因瓦水准标尺、FS1测微器 | 1、每公里往返测量标准偏差 ★DSZ2: ± 1.5mm(普通标尺) ± 1.0mm(铟钢标尺) ★DSZ2+FS1： ± 0.5mm(铟钢标尺) 2、放大倍率 32× 3、最短视距 1.6m 4、补偿工作范围 ± 14′ 5、补偿安平精度 ≤ ±0.3″ 6、仪器重量 2.5kg 7、★测微器： 范围 10mm 最小格值 0.1mm 估读值 0.01mm ★为了合法使用和以后的正常升级和售后服务，投标时需提供厂家授权书原件。 | 10台 |

备注：以上标注“★”为重要指标性能参数，投标产品必须满足或者优于参数，否则投标文件无效；没标注“★”的出现两条以上技术参数不满足，则投标文件无效。