合经院建筑工程系城市轨道交通运营管理专业

AFC仿真系统实训实训室建设项目招标公告

因学校专业建设发展需要，现就建筑工程系城市轨道交通运营管理专业AFC仿真实训室建设项目进行公开招标，欢迎符合资质要求的投标人参加投标。

一、项目编号：20220809002

二、项目名称：建筑工程系城市轨道交通运营管理专业实训室AFC仿真建设项目

三、项目地点：学院内指定地点

四、招标内容：实训室整体设计和设备采购安装

五、建设要求：

1、实训室总体设计说明

1.1总体要求

本实训室规划设计方案应符合教育部职业教育与成人教育司发布的“高等职业学校城轨专业实训教学条件建设标准”，适用于高等职业学校“城市轨道交通运营管理”专业校内实训教学场所及设备的建设需求，满足达到专业人才培养目标和规格应具备的基本实训教学条件。

1.2 总体规划布局

实训室占地面积约700㎡，如下图所示。需结合工种划分、场景模拟、培训及数据集中、展示参观等要素，对AFC实训室（本次建设项目）及城轨类其他配套实训室（后期规划项目）进行合理、科学分区规划。（需要到实地查看）

1.3 设计原则标准

实训室方案统筹包括场地限制、资金配套、设备先进、未来扩展、日常使用管理、参观展示等多方面因素，具体体现原则包括：

内容体系的专业性原则

培训理念先进性原则

技术手段创新性原则

系统架构集约性原则

功能模块可配置化、扩展性原则

数据集中原则

1.4 项目技术规范及适用标准

本项目系统货物设计、研发、制造、安装、施工等过程应遵从的主要规范及标准（但不仅限于此）：

UIC              国际铁路联盟标准

ISO              国际标准组织标准

TB               中华人民共和国铁道部标准

GB 21746-2008  	教学仪器设备安全要求总则

GB 21748-2008  	教学仪器设备安全要求仪器和零部件的基本要求

GB 50157-2013  	地铁设计规范

GB/T 20907-2007   城市轨道交通自动售检票系统技术条件

CJ/T 236-2006   	城市轨道交通站台屏蔽门

1.5 运行环境标准

设备应满足当地地区气候条件使用要求

海拔高度： ≤4000米；

存放环境温度：-18～50℃；

工作环境温度：0～35℃；

湿度：最湿月平均最大相对湿度≤80%，不冷凝；

操作系统：Windows 10及以上

网络：以太网

1.6 场地供电标准

场地电源要求： 电压AC220（±10%），50Hz；

电压AC380（±10%），50Hz；

1.7 设计运行能力标准

每天连续运行10小时；最大连续运行时间不低于48小时。

2、AFC仿真系统实训室主要配置说明

AFC仿真系统实训室配置应包括但不限于：自动售票机1台、自助查询机1台、自动检票机6台（2进2出）、票亭及半自动售票机1套、车站计算机SC及AFC软件1套、车票300张；隔离护栏、大件通道门、指示吊牌及其他辅助设备等1批。

详见附件：AFC仿真系统实训室技术规格需求书

六、投标人资格要求

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的企业。

2、本项目不接受联合体形式的投标。

七、投标文件要求

1、投标单位应将投标文件一式4份（一正三副）密封于同一包装内，并在密封处以白纸密封后加盖骑缝章。投标文件内相关资历材料均应加盖单位印章或有效签字。

2．投标文件主要内容：

企业营业执照

法定代表人资格证明书（个人投标的需提交身份证复印件）。

授权委托书（个人投标委托他人的也要提供）。

主要业绩（有高校实训室建设经营业绩案例）。

详细投标报价单。

八、定标办法

1、本次投标评定方式为：同等条件下价格从低到高前三名入围，入围的投标人经过招标单位综合考察评定后确定中标单位。未入围的直接无息退还投标保证金。 招标单位不对未中标单位做任何解释。

2、投标文件出现下列情况，视作为无效投标文件处理：

（1）投标文件未盖单位公章或无有效签字；

（2）投标文件未按招标要求编制；

（3）投标单位在投标文件中出现两个或多个报价的；

（4）投标文件不全者。

3、投标单位对招标文件所作的推论、理解与我方无关。

九、投标保证金

投标方投标时需缴投标保证金20000元，保证金转入下面账户。未中标者无息退还；中标者投标保证金转为履约保证金。

户名：合肥经济技术职业学院

账号：76700188011935675

开户行：光大银行阜南路支行。

十、报名及投标时间及方式

1、报名时间:2022年08月09日至2022年08月15日

上午9:00-11:00，下午15:00-17:00（双休日除外）。

投递标书截止时间：2022年08月15日17：00时

2、报名及投标地点：安徽省合肥市庐阳区环湖东路中段360号人文教育学院实训楼一楼舞蹈房

3、报名方式：网上报名或现场报名均可（网上报名邮箱:1905148470@qq.com，报名邮件名称：项目名称+公司名称+联系人及电话，邮件内容包括报名资质。）。

不再提供其他招标文件。

4、联系电话：0551-65630718/13655697879  联系人:徐老师

实地查看联系人及电话：陈老师，13063212352

5、开标时间：投标截止后一周内，具体时间另行通知

6、开标地点：合肥经济技术职业学院内

本次招标公告在合肥经济技术职业学院网站上发布（网址：http://www.hfet.com/）。

附件：AFC仿真系统实训室技术规格需求书

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自动售票机 | 自动售票机主要由主控单元、纸币处理模块、硬币处理模块、车票发售模块、维护面板、触屏显示器、运行状态显示器、招援按钮、机壳等构成。为乘客提供自助式购票操作以及工作人员日常维护管理。 主要功能： （1）支持多种票务服务：自动售票机支持出售单程票、储值票充值。 （2）支持多种支付方式购票：自动售票机具备纸币收钞、硬币收钞、硬币找零单元，实现乘客持现金购票需求；乘客通过手机扫屏幕的支付码进行模拟支付（设备需接外网）；乘客可进行人脸识别支付（需配APP）。 （3）支持原币退还功能：乘客投入的纸币或硬币，在规定时间内未足额支付的或自动取消交易的，自动售票机将乘客投入的钱币原币退还。 （4）支持按目的站点、按票价购票方式，购票张数可选，支付方式可选，投币与找零金额均有信息提示。 （5）身份验证管理：管理员操作自动售票机需先进行身份验证，否则报警。 （6）可通过维护面板进行运营服务操作，包括单程票箱更换/加票，纸币钱箱更换、硬币补币、硬币回收等。 （7）可通过维护面板进行信息查询，如运行参数查询、寄存器查询，故障信息查询、交易记录查询等。 （8）可通过维护面板设置服务模式，如维护模式、暂停服务、正常服务等。 （9）内部核心模块可拖拉出机箱进行检修维护。 主要参数： 主控单元采用低功耗嵌入式工业级计算机，配置不低于：处理器：酷睿双核 I3 3217U；内存：4G DDR3；硬盘：120G固态硬盘。 纸币接收单元主要由纸币传送部分、纸币检测器、数据模块、纸币箱、纸币箱支架等组成。纸币模块可接受并识别人民币第四版、第五版的1、5、10、20、50、100元纸币，四面进钞不影响其检验的正确性，对不符合参数指标的纸币通过纸币口返还给乘客。纸币处理模块技术性能指标需满足：传感器应具有激光、光学、电感、电介质和交叉传感器，应采用激光、读磁、紫外线、红外线、莹光反射成像、透视成象、物理尺寸等多种识别技术交叉识别，应可识别纸币双面的影像、油墨的磁性、纸质的密度、防伪线和水印，扫描点数≥1200，纸币首次插入识别率≥96%，识别率：99.99%，单张纸币识别速度＜2.5秒，暂存空间：15张纸币，纸币箱纸币容量1000张，自动整齐码放，模块连续工作时间≥18000小时，故障维修时间≤30分钟，在暂停接收纸币、暂停服务或关闭时，投币口能关闭不接收纸币。 硬币处理模块主要由硬币识别器、后备找零箱、循环找零箱、回收箱等组成。具有高度的防伪功能，能根据投入硬币的直径、材质及厚度等参数指标辨别硬币的真假。对于硬币外形尺寸和材质基本相似的代币予以拒收。硬币模块检测准确率应大于99.9％,对无法识别的硬币给予原币退币处理。硬币模块具有1个硬币循环找零箱及1个后备找零箱，循环找零箱容量应≥200 枚/个，后备找零箱容量≥1,000 枚/个。 单程票发售模块采用方型非接触式IC卡发售模块，具备2个单程票储票箱，储票箱容量最大1,000 张/个。具备1个废票箱，废票箱容量300 张/个；发售速度≤0.6秒/张（不含读写时间），使用寿命不低于10万次。 维护面板用于设备维护、故障诊断及模式设置等操作。功能显示菜单化，具有0—9数字输入键及至少10个功能键，各功能键应能通过软件定义。操作内容至少包括整机自检、模块管理、运营管理、信息查询、模式管理等。 触屏显示器采用不低于19寸液晶触摸屏，分辨率≥1280×1024，亮度≥300cd/m2，对比度≥350：1，垂直视角≥135度，响应时间≤25ms，寿命≥50,000小时，可感应区域应覆盖乘客显示器整个显示区域，定位精度2mm，响应时间≤16ms，抗刮擦 ，可承受超过5千万次以上的单点触摸。 外型规格参考：宽*深*高=900*800*1750（mm），不低于304#1.5mm厚不锈钢材质。 | 台 | 1 |
|  | 自助查询机 | 自助查询机由工控机、乘客显示器、车票识别器、电源、机箱等组成。乘客自助车票信息查询功能。含车票类型、车票的使用状态、有效期、最近历史消费记录等。 主要功能; 与车站计算机系统通讯，支持车票识别、数据展示。 主要参数： 采用高性能工控机，配置不低于：处理器：酷睿双核 I3 3217U；内存：4G DDR3；硬盘：120G固态硬盘；不低于17英寸液晶显示器，机身尺寸参考：宽深高460*500*1200(mm)，电源电压：220V AC±10%，50HZ±4％。 | 台 | 1 |
|  | 半自动售票机 | 半自动售票机主要由主机、电源、单程票发售模块、操作显示器、乘客显示器以及票据打印机等组成。具备车票分析、发售、充值、更新、替换、退款、交易查询、票务行政处理等功能。 主要功能： （1）BOM可通过系统切换为付费区与非付费区提供票务服务。 （2）BOM支持车票的发售操作，包括单程票、储值票、出闸票。 （3）BOM支持对储值票进行充值、退款、以及非即时退款操作。 （4）BOM支持车票的更新操作，包括超程、超时、进出次序错误、闸门被误用等。 （5）BOM支持行政管理操作。 （6）BOM支持单程票发售模块的加票操作。 （7）BOM支持模拟扫码支付 （8）BOM支持交接班操作 （9）BOM支持将交易数据上传后台系统，并接受SC系统管理。 主要参数： 外型规格参考：长*宽*高=1280*800*1050（mm），304#1.5mm厚不锈钢材质机壳。 主机不低于：处理器：酷睿双核 I3 3217U；；内存：4G DDR3；硬盘：120G固态硬盘。 车票发售模块具备2个单程票储票箱，储票箱容量1,000 张/个，具备1个废票箱，废票箱容量300 张。 输入电源：220V+10%，50Hz±4％； 功耗：约160W； 发卡速度：约60张/分钟（不含车票读写时间）； 操作显示屏尺寸：不低于19寸 可靠性：MCBF≥10万次，MTTR≤30min。 工作环境：-10～60℃，10～95%RH。 | 套 | 1 |
|  | 检票机（进站） | 检票机主要由翼闸、工控机、人脸识别模块、扫码器、乘客显示器、票卡读写器等组成。通过局域网与车站AFC数据库相连，对乘客验证的车票介质进行分析、判断，给出开闸或不开闸指令，管控人员进出车站。 主要功能： （1）支持卡识别，即卡式单程票与储值票可在闸机上验证过闸； （2）支持扫码识别，乘客可通过手机电子通行二维码扫码过闸(需配APP)； （3）支持人脸识别，乘客人脸识别成功后过闸（需配APP）； （4）支持图文显示，乘客显示屏上通过通行指示图案以及文字显示本次验证的结果与车票信息； （5）支持声光提示，车票识别提供语音提示，对于闯闸的乘客提供声光报警； （6）支持接收SC运营模式、运行时间、时钟同步、状态控制等指令； （7）支持通过维护面板程序管理本机参数以及数据查询； （8）支持向系统上传检票数据； （9）支持防尾随、防反向、防闯入功能； （10）支持与综合控制系统等联动。 主要参数： 翼闸： 机箱尺寸参考：长*宽*高=1900*280*1100(mm)； 材质：机箱采用304#1.5mm不锈钢，扇门采用泡塑软板，厚度不低于5cm； 机芯规格：采用直流无刷伺服电机机芯； 检票速度：车票处理速度：0.3 秒/张（包括检查、编码、校验） 扇门开启速度：从检查车票有效后，扇门机构完全打开时间≤0.4 秒， 通行速度：无回收车票情况下约30 人/分钟 通道宽度：550-600（mm）； 传感器：工业级传感器10对； 工作噪音：55分贝以下； 单机箱重量：约110KG 电源电压：220VAC±10%，50HZ±4％； 工作环境：-20℃—+70℃； 乘客显示屏：7寸工业级液晶显示器，分辨率800×480； 主控单元：处理器：酷睿双核 i5 6200U；内存：4G DDR3；硬盘：120G固态硬盘。 人脸识别模块：200万像素双目摄像头，支持WDR宽动态，活体检测；8寸液晶屏，1280*800分辨率；支持白光灯补光灯，850波段红外灯补光；人脸识别率：FAR≤0.00001%，FRR≤0.01%；识别距离：0.3—2.5m；人脸识别速度：≤400 ms。 车票识别器：通讯接口：串口；标准读卡距离：25mm，最远可达60mm；电源：PS/2口取电；射频卡和读写器通讯速率：106Kbps；蜂鸣器：1个，蜂鸣时间长短可由程序控制；防冲突：可同时处理多张射频卡。 条码扫描器：图像传感器：640×480 CMOS；照明：白色 LED；解码速度：最高可达 300 次/秒；识读精度：≥4mil；识读角度：旋转 360° 倾斜:±30°偏转:±40°；视场角度：水平 80°，垂直 56°；通讯接口：USB；工作电压：DC5V | 通道 | 2 |
|  | 检票机（出站） | 检票机（出站）主要由翼闸、工控机、人脸识别模块、扫码器、乘客显示器、票卡读写器、单程票回收模块等组成。通过局域网与车站AFC数据库相连，对乘客验证的车票介质进行分析、判断，给出开闸或不开闸指令，管控人员进出车站。 主要功能： （1）支持卡识别，即卡式单程票与储值票可在闸机上验证扣费过闸； （2）支持扫码识别，乘客可通过手机电子通行二维码扫码过闸（需配APP）； （3）支持人脸识别，乘客人脸识别成功后过闸（需配APP）； （4）支持图文显示，乘客显示屏上通过通行指示图案以及文字显示本次验证的结果与车票信息； （5）支持声光提示，车票识别提供语音提示，对于闯闸的乘客提供声光报警； （6）支持接收SC运营模式、运行时间、时钟同步、状态控制等指令。 （7）支持通过维护面板程序管理本机参数以及数据查询； （8）支持通过维护面板程序进行票箱的更换操作； （9）支持向系统上传检票数据； （10）支持防尾随、防反向、防闯入功能； （11）支持与综合控制系统等联动。 主要参数： 翼闸： 机箱尺寸参考：长*宽*高=1900*280*1100(mm)； 材质：机箱采用304#1.5mm不锈钢，扇门采用泡塑软板，厚度不低于5cm； 机芯规格：采用直流无刷伺服电机机芯； 检票速度：车票处理速度：0.3 秒/张（包括检查、编码、校验） 扇门开启速度：从检查车票有效后，扇门机构完全打开时间≤0.4 秒， 通行速度：无回收车票情况下约30 人/分钟，有回收车票情况约20人/分钟 通道宽度：550-600（mm）； 传感器：工业级传感器10对； 工作噪音：55分贝以下； 单机箱重量：约110KG 电源电压：220VAC±10%，50HZ±4％； 工作环境：-20℃—+70℃； 乘客显示屏：7寸工业级液晶显示器，分辨率800×480； 主控单元：处理器： i5 6200U；内存：4G DDR3；硬盘：120G固态硬盘。 人脸识别模块：200万像素双目摄像头，支持WDR宽动态，活体检测；8寸液晶屏，1280*800分辨率；支持白光灯补光灯，850波段红外灯补光；人脸识别率：FAR≤0.00001%，FRR≤0.01%；识别距离：0.3—2.5m；人脸识别速度：≤400 ms。 车票识别器：通讯接口：串口；标准读卡距离：25mm，最远可达60mm；电源：PS/2口取电；射频卡和读写器通讯速率：106Kbps；蜂鸣器：1个，蜂鸣时间长短可由程序控制；防冲突：可同时处理多张射频卡。 条码扫描器：图像传感器：640×480 CMOS；照明：白色 LED；解码速度：最高可达 300 次/秒；识读精度：≥4mil；识读角度：旋转 360° 倾斜:±30°偏转:±40°；视场角度：水平 80°，垂直 56°；通讯接口：USB；工作电压：DC5V 单程票回收模块：2个回收票箱，容量≥1000张,回收速度：≤0.6s（不含读写时间），检测功能：检测票箱A、B的卡是否已满、将满、检测票箱A、B的安装状态、检测票回收和票传送时的异常状态；显示功能：LED数码显示器，可显示故障代码；重量：主体约18KG，票箱约5KG。电压：DC24V ±10%，动态功耗100W,静态10W,工作环境：工作温度-20℃～55℃，工作湿度10～80% RH。 | 通道 | 2 |
|  | 实训APP系统软件 | APP为安卓系统，主要功能包括：账号注册、乘车码管理、人脸注册管理、车站信息、个人中心（账号模拟充值、退款、消费记录查询）、设备认知等，与线下票务系统对接，实现扫码、刷脸进站、出站，并扣费。 | 套 | 1 |
|  | 地铁售检票软件 | 地铁售检票软件分为运营管理系统、BOM票房系统、SC车站计算机系统等。 1、运营管理系统主要进行人员、票卡、运营参数的设置管理功能： 1.1登录管理：可进行用户的登入、登出、数据库参数设置、通信端口设置； 1.2车站班次管理：为票房售票机操作员提供现金、车票管理功能，可进行取票、换票、取款、还款操作； 1.3票仓管理：车票入仓管理、车票出仓管理、车票退仓管理、票库库存调整、票库库存查询和出入仓历史查询操作； 1.4参数管理：系统参数配置、车票价格配置、程序模块配置、用户权限配置、终端设备配置和车票类型配置，以及用户状态修改。 2、BOM票房系统 2.1半自动售票系统可进行操作员的签到签退； 2.2车票处理(车票分析、发售、充值、更新、激活、延期、退款、解锁以及交易记录查询)； 2.3单程票发售：支持按照终点车站以及按票价发售； 2.4非即时退款申请：可在界面进行办理申请信息的填写、审核结果的查询； 2.5行政处理：对付费区TVM卡币、卡票、少找零以及付费区闸门被误用、车票无效无法出站、无车票、车票损坏等情况的处理 2.6 数据查询：可查询单程票的发售、储值票的发售、充值记录、更新交易、退款交易、退款申请等各种数据； 2.7系统维护管理：进行BOM与数据库通讯参数设置、钱包管理、打印设置等 3、SC车站计算机系统： 车站计算机系统主要用于对车站内各终端设备进行运行状态监控、设备远程控制、客流监控管理、运营模式管理、运行数据管理等。 3.1 状态监控：SC能够按照车站设备布置，提供图形化界面监控车站终端设备通信状态、运行状态（如正常、故障、维修、钱箱票箱需更换等）以及故障情况。当出现状态变化或故障时，可在车站工作站屏幕上实时显示。 3.2 设备控制：SC应能向车站终端设备下达运行控制命令，主要包括：车站设备正常服务及关闭模式切换；可设置车站终端设备正常、降级、紧急放行等运营等模式；向双向闸机下达进、出模式命令等。 3.3 客流监控：SC能够选择监控范围，系统能实时地给出当前累计客流数据，最近n分钟客流数据、最近n小时内客流数据，n由参数设置，最小单位时间为1分钟。所监控的客流数据至少包括购票客流及进出站处理客流。系统以图表或报表的方式显示。 3.4 运营模式：SC可设置系统的运营模式，包括紧急模式、列车故障模式、进出站次序免检模式、乘车时间免检模式、车票日期免检模式和车票免费模式等。 3.5 数据管理：SC能够采集和储存车站终端设备的车票交易数据、寄存器数据、状态数据、收益管理数据及维护管理数据等，并可通过时间、设备ID、交易类型等查询各类售票检票数据。 系统可以根据用户需要模拟某个城市的地铁线路与站点信息。 | 套 | 1 |
|  | 自动售检票AFC虚拟仿真软件 | 以真实工作环境和售检票设备为原型，将AFC系统实训内容涉及的知识点和技能点重新梳理、拆解并整合成售票机和自动检票机共两个子系统，每个子系统又分成五大版块：模块组成、功能操作、模块拆除与更换、检修作业和故障处理。每个子系统根据知识点类别进行不同任务设计，具体应满足如下要求： 一、自动检票机结构认知仿真培训系统 1.总体要求 模拟典型地铁自动检票机外形和面板显示等工作状态，模拟自动检票机内部各部分零部件的组成结构，可以拆解组装，有每个零部件的详细技术规格教学，有自动检票机内部电气结构和电气原理的讲解，有自动检票机内部各硬件设备之间的硬件接口功能教学，可模拟自动检票机的各类功能，例如正常通过自动检票机的操作和拒绝通过自动检票机的状态。 2.自动检票机设备概述 采用三维动画制作，包含自动检票机设备的基本功能、安装位置、设备型号等知识的概述。 3.自动检票机设备模块组成及技术规格教学 能在三维立体场景中，对自动检票机进行结构分解和组装，分解为10项主要设备模块，每个设备模块都可以单独进行功能讲解教学，每个设备模块都可以实现自由旋转、缩放和平移操作，可以从各种角度观察了解设备模块的外观，可以半透明显示或独立显示，并配有文字说明讲解。 （1）扇门单元 （2）主控单元 （3）供电单元 （4）通道控制单元 （5）单程票回收单元 （6）声音报警模块 （7）维护键盘 （8）乘客显示器 （9）进出站读写器 （10）方向指示灯 4.自动检票机电气结构和电气原理教学 使用二维和三维动画结合的形式讲解自动检票机的各部分设备模块电气结构组成，展示自动检票机内部电流走向。 5.自动检票机硬件接口教学 以三维动画的形式对自动检票机内ECU模块上各个硬件接口进行介绍进行介绍，主要包括以下内容： （1）通道控制单元 （2）单程票回收控制模块 （3）UPS （4）读卡器 （5）电源控制单元 （6）显示器 （7）维修键盘 （8）功放模块 二、自动检票机功能操作仿真培训系统 1.总体要求 通过该系统，学员熟悉自动检票机开关机和更换票盒的常用操作，了解几种常用的服务模式。系统会根据用时、操作步骤以及工具使用等多角度进行打分考试会根据用时、操作步骤以及工具使用等多角度进行打分。 2.功能和基本操作教学 该模块具备“练习和考试”两种模式，能实现交互式、主动式、过关式的模拟演练过程。在地铁车站的三维场景中设置自动检票机供学员进行操作，每项功能都分为多个操作步骤，系统每一步都有详细的文字、配音和高亮闪烁的操作提示，学员可以根据操作完全交互式的练习自动检票机日常操作过程，并进行考核。包含： （1）开机步骤 （2）关机步骤 （3）更换票盒 3.模式和操作教学 以三维动画的形式讲解自动检票机的几种服务模式和操作教学，主要包括： （1）正常服务模式 （2）紧急模式 （3）维修模式 （4）降级模式 三、自动检票机检修作业仿真培训系统 1.总体要求 具备“教学和考试”两种教学模式，能实现交互式、主动式、过关式的模拟演练过程。所有教学演练培训内容都在完全的三维立体车站场景中完成，设置有三维立体检票机设备供学员开展各类检修作业，检票机外观、显示面板、指示灯、内部结构等与真实设备相同。检修作业分为日常巡检和定期检修两大版块。教师通过教学模式教授相关的检修内容、操作步骤和工具使用，学员可以以第一人称在车站场景里进行完全交互式的练习自动检票机的检修作业过程。系统会根据用时、操作步骤以及工具使用等多角度进行打分考试会根据用时、操作步骤以及工具使用等多角度进行打分。 2. 日常巡检 （1）自动检票机外观巡 检票机外观无破损，门体、警示灯、端盖、显示屏、方向指示器及其他外部可视部件无缺失或破损，安装稳定可靠、功能正常； 检票机外部金属无漏电、打火、异常发热等情况； 设备周围无跑、冒、滴、漏水情况。 （2）自动检票机单程票回收单元 单程票回收单元投票口电磁铁动作正常、回收通道通畅、车票读写等软硬件功能正常。 （3）自动检票机读写器 读写器（含天线）功能正常，版本正确，识别无超时、错误。 （4）自动检票机扇门单元 扇门单元软硬件功能正常，无剐蹭、异响，门扇无破损。 （5）自动检票机软件 系统故障检查，无故障记录； 软件版本正确； 检票机网络连接正常，系统时间与ACC时钟偏差在允许范围内。 3.定期检修 （1）自动检票机内部清洁 使用清洁工具（干的无棉绒布）对检票机内部电源模块、工控机、显示屏、键盘、扇门单元、回收单元、票箱、指示灯、传感器、进出站读写器等所有模块外表面和可视部位进行清洁，做到干净无尘； 自动检票机内部线缆，连接可靠、无松动，模块及固定支架安装紧固、无松动、无锈蚀、无螺丝螺母等固定件缺失。 （2）自动检票机扇门单元调整维护 门扇紧固良好、位置正确，无剐蹭、晃动、行程异常等情况； 电机、齿轮箱、凸轮、传动杆等部件的固定和传动情况良好，无错位、行程异常、损坏等情况。 扇门单元线缆无松动，功能正常。 （3）自动检票机回收单元调整维护 使用清洁工具（干的棉布、软毛刷和气吹等）对回收单元内部，包括所有可简单开启部位，如传输通道、电磁阀、传感器等进行清洁，做到干净无尘； 单程票回收单元线缆无松动，退票、回收等各项功能正常。 （4）自动检票机电源及UPS清洁维护 使用清洁工具（干的棉布、软毛刷和气吹等）对UPS和电源模块内部清洁，做到干净无尘； UPS、蓄电池充放电电压指标正常，带负载时间满足系统要求； UPS、蓄电池、电源模块线缆无松动，接线端子（含蓄电池电极）表面无锈蚀、腐蚀、碳化等情况，模块无异常发热、起鼓、漏液、异味等情况，电源输出稳定，保险型号正确且完好，漏电保护器功能正常。 （5）自动检票机主控单元深度清洁维护 对主控单元进行深度拆解，使用清洁工具（干的棉布、软毛刷和气吹等）进行清洁，做到干净无尘，经测试主控单元功能正常。 （6）自动检票机显示屏清洁维护 使用清洁工具（屏幕清洁剂、棉布、软毛刷和气吹等）对乘客显示屏和维修键盘表面进行清洁，做到干净无尘； 乘客显示屏显示无偏色，显示信息正确； 维修键盘功能正常，按键无失效。 4.作业工具和器材的教学 在上述检修项目的检修过程中表现出棉布、软毛刷、气吹、屏幕清洁剂等工具的用处和使用方法。 四、自动检票机拆除和更换仿真培训系统 1. 总体要求 具备“练习和考试”两种教学模式，能实现交互式、主动式、过关式的模拟演练过程。要求所有演练培训内容都在地铁车站的虚拟三维场景中完成，设置有检票机供学员开展各类模块拆除和更换作业，检票机外观、显示面板、指示灯、内部模块结构等与真实设备相同，每项拆除和更换作业都分为多个操作步骤，系统每一步都有详细的文字、配音和高亮闪烁的操作提示，学员可以通过练习模式自主掌握模块拆除和更换的操作。 考试会根据用时、操作步骤以及工具使用等多角度进行打分。 2.系统包含的模块有： （1）电源模块拆除和更换 （2）ECU模块拆除和更换 （3）扇门控制板拆除和更换 （4）单程票控制板拆除和更换 （5）乘客显示屏拆除和更换 （6）读写器拆除和更换 （7）方向指示灯板拆除和更换 （8）通道控制板拆除和更换 3. 作业工具和器材的教学 在上述拆除和更换项目的作业过程中表现出各类螺丝刀、钥匙等工具和器材的用处和使用方法。 五、自动检票机故障处理仿真培训系统 1. 总体要求 具备“教学和考试”两种教学模式，能实现交互式、主动式、过关式的模拟演练过程。要求所有教学演练内容都在地铁车站的虚拟三维场景中完成，设置有检票机设备供学员开展各项作业，检票机外观、显示面板、指示灯、内部结构等与真实设备相同。 教师通过教学模式教授相关的故障处理流程和工具使用方法。 在考试模式下造成故障的原因会随机出现，需要考生自行判断和处理。学员在考试模式下可以以第一人称在车站场景里进行完全交互式的练习自动检票机故障处理过程。系统会根据用时、操作步骤以及工具使用等多角度进行打分。 2. 自动检票机的故障类型包括： （1）通道传感器故障 （2）乘客显示屏黑屏 （3）乘客显示屏颜色不正常 （4）主控单元无法启动 （5）PCM板故障 （6）读写器故障 （7）单程票回收模块故障 以乘客显示屏黑屏故障为例，处理过程如下： （1）使用2号钥匙打开维修门 （2）打开闸机盖板 （3）重新插拔或更换电源线、信号线 （4）如果显示屏恢复正常，放下盖板，关闭维修门 （5）如果显示屏仍然黑屏，用万用表检查供电是否正常 （6）如果供电正常，需更换显示屏 1）按主控单元上的开关，关闭ECU系统 2）依次关闭扇门控制空开，电源模块和UPS 3）拔掉乘客显示器的电源线和其他连接线 4）用十字螺丝刀拧松乘客显示器的固定螺丝 5）取下乘客显示器，更换新的乘客显示器 6）用十字螺丝刀拧紧乘客显示器的固定螺丝 7）安装各连接线和电源线 8）打开UPS、电源和扇门控制空开，打开ECU，系统自动启动，显示屏恢复正常 9）关闭维修门，收回钥匙 （7）如果供电不正常，则用万用表检查电源模块是否输出正常 1）若电源模块输出电压正常，则更换电源线 2）若电源模块输出电压不正常，则更换电源模块 3. 作业工具和器材的教学 在上述拆除和更换项目的作业过程中表现出各类螺丝刀、钥匙等工具和器材的用处和使用方法。 六、自动售票机结构认知仿真培训系统 1. 总体要求 模拟典型地铁售票机外形和操作面板显示等工作状态，模拟售票机内部各部分零部件的组成结构，可以拆解组装，有每个零部件的详细技术规格教学，有售票机内部电气结构和电气原理的讲解，有售票机内部ECU模块各硬件接口功能教学。 2. 设备概述 采用三维动画展现，包含售票机设备的基本功能、安装位置、设备规格等知识的概述。 3. 模块组成及技术规格教学 在三维立体场景中，对售票机进行结构分解和组装，分解为以下14项主要设备模块，每个设备模块都可以单独进行功能讲解教学，每个设备模块都可以实现自由旋转、缩放和平移操作，可以从各种角度观察了解设备模块的外观,可以半透明显示或独立显示，并配有文字说明讲解。 （1）主控单元（ECU） （2）单程票处理模块 （3）硬币处理模块 （4）纸币处理模块 （5）维修面板 （6）电源模块 （7）功放模块 （8）I/O控制板 （9）维护打印机 （10）乘客打印机 （11）乘客触摸显示器 （12）储值模块 （13）UPS （14）乘客显示器 4.电气结构和电气原理教学 使用二维动画和三维动画结合的形式讲解售票机的各部分设备模块电气结构组成，展示售票机内部电流走向。 5. 硬件接口教学 使用三维动画的形式讲解售票机ECU模块上各硬件接口，主要包括以下内容： （1）单程票发售模块 （2）乘客凭条打印机 （3）运营状态显示器 （4）UPS （5）I/O扩展模块 （6）储值票处理模块 （7）储值票读写器 （8）乘客触摸显示屏 （9）维修面板 七、自动售票机功能操作仿真培训系统 1.总体要求 该系统具备“练习和考试”两种模式，能实现交互式、主动式、过关式的模拟演练过程。 每项功能都分为多个操作步骤，系统每一步都有详细的文字、配音和高亮闪烁的操作提示，学员可以根据操作完全交互式的练习，并进行考核。 学员在考试模式下可以以第一人称在车站场景里进行完全交互式的进行自动售机的功能操作。系统会根据用时、操作步骤以及工具使用等多角度进行打分。 2.系统包含的模块有以下7项： （1）开机步骤 （2）关机步骤 （3）正常购票步骤 （4）单程票补充操作 （5）单程票回收操作 （6）废票箱的废票操作 （7）硬币补充操作 八、自动售票机检修作业仿真培训系统 1.总体要求 具备“教学和考试”两种教学模式，能实现交互式、主动式、过关式的模拟演练过程。所有教学演练培训内容都在地铁车站的虚拟三维场景中完成，设置有售票机设备供学员开展各类检修作业，售票票机外观、显示屏内容、指示灯以及内部结构等与真实设备相同。 检修作业分为日常巡检和定期检修两大版块。教师通过教学模式教授相关的检修内容、操作步骤和工具使用。 学员在考试模式下可以以第一人称在车站场景里进行完全交互式的进行自动售机检修作业。系统会根据用时、操作步骤、故障判断以及工具使用等多角度进行打分。 2. 日常巡检 （1）自动售票机外观 售票机外观无破损，门体及其他外部可视部件无缺失或破损、安装稳定可靠、功能正常； 售票机外部金属部位无漏电、打火、异常发热等情况， 设备周围无跑、冒、滴、漏水情况。 （2）自动售票机乘客显示屏 乘客显示屏外观无破损，表面无污渍，屏幕安装稳定可靠； 显示屏显示色彩正常，无偏色，显示信息准确无误； 显示屏触摸功能正常，无失效、偏移等情况； （3）自动售票机硬币单元 硬币投币口能正常打开，硬币单元识别、暂存、原币退还等软硬件功能正常。 （4）自动售票机纸币单元 纸币单元接收、识别、暂存、原币退还等软硬件功能正常。 （5）自动售票机软件 系统故障检查，无故障记录； 软件版本正确； 售票机网络连接正常，系统时间与ACC时钟偏差在允许范围内。 3.定期检修维护项目教学模拟演练培训内容： （1）自动售票机内部清洁维护 使用清洁工具（无棉绒布）对售票机的外壳内部、电源模块、工控机、纸币模块、硬币模块、发行单元、打印机等模块外表面和可视部位进行清洁，做到干净无尘； 自动售票机内部线缆，连接可靠、无松动，模块及固定支架安装紧固、无松动、无锈蚀、无螺丝螺母等固定件缺失。 （2）自动售票机纸币单元清洁维护 使用清洁工具（干的棉布、软毛刷和气吹等）对纸币单元内部，包括所有可简单开启部位，如主传送皮带、识别部、入钞通道、出钞通道、通讯触点和传感器等进行清洁，做到干净无尘； 纸币单元线缆无松动，接收、暂存、循环、补币、找零、回收等各项功能正常。 （3）自动售票机硬币单元清洁维护 使用清洁工具（干的棉布、软毛刷和气吹等）对硬币单元内部，包括所有可简单开启部位，如控制板、识别部、传输通道、补币模块、暂存部、找零箱、通讯触点和传感器等进行清洁，做到干净无尘； 硬币单元线缆无松动，接收、暂存、循环、补币、找零、回收等各项功能正常。 （4）自动售票机单程票发行单元清洁维护 使用清洁工具（干的棉布、软毛刷和气吹等）对单程票发行单元内部，包括所有可简单开启部位，如控制板、传输通道、电磁阀、HOPPER、读写器、天线和传感器等进行清洁，做到干净无尘； 单程票发行单元线缆无松动，发售、回收等各项功能正常。 （5）自动售票机电源及UPS清洁维护 使用清洁工具（干的棉布、软毛刷和气吹等）对UPS和电源模块内部清洁，做到干净无尘； UPS、蓄电池充放电电压指标正常，带负载时间满足系统要求； UPS、蓄电池、电源模块线缆无松动，接线端子（含蓄电池电极）表面无锈蚀、腐蚀、碳化等情况，模块无异常发热、起鼓、漏液、异味等情况，电源输出稳定，保险型号正确且完好，漏电保护器功能正常。 （6）自动售票机显示屏清洁维护 使用清洁工具（显示屏清洁剂和棉布等）对乘客显示屏进行清洁，表面干净无尘； 显示屏显示正常，无偏色，触摸功能正常，无偏移。 （7）自动售票机纸币模块深度清洁维护 纸币单元各模块深度拆解，使用清洁工具（干的棉布、软毛刷和气吹等）对零部件进行清洁，做到干净无尘；经测试纸币模块功能正常。 （8）自动售票机主控单元模块深度清洁维护 对主控单元进行深度拆解，使用清洁工具（干的棉布、软毛刷和气吹等）进行清洁，做到干净无尘；经测试主控单元功能正常。 4. 作业工具和器材的教学 在上述检修项目的检修过程中表现出棉布、气吹、软毛刷、屏幕清洁剂等工具的用处和使用方法。 九、自动售票机模块拆除和更换仿真培训系统 1. 总体要求 系统具备“练习和考试”两种教学模式，能实现交互式、主动式、过关式的模拟演练过程。所有演练培训内容都在地铁车站的虚拟三维场景中完成，设置有售票机供学员开展各模块拆除和更换作业。售票机外观、显示屏内容、指示灯以及内部模块结构等与真实设备相同，每项拆除和更换作业都分为多个操作步骤，系统每一步都有详细的文字、配音和高亮闪烁的操作提示，学员可以通过练习模式自主掌握模块拆除和更换的操作。 学员在考试模式下可以以第一人称在车站场景里进行完全交互式的练习自动售票机模块拆除和更换。系统会根据用时、操作步骤以及工具使用等多角度进行打分考试会根据用时、操作步骤以及工具使用等多角度进行打分。 本系统应提供MR版本，可应用于MR混合现实教学中。同时提供PC版本，安装点位数量不低于一个完整机房（不少于41点位）。 2. 系统包含的模块有： （1）电源模块拆除和更换 （2）主控单元拆除和更换 （3）I/O板拆除和更换 （4）乘客显示器拆除和更换 （5）维修面板拆除和更换 （6）打印机拆除和更换 （7）运营状态显示器拆除和更换 以电源模块拆除和更换为例，具体操作步骤包括： （1）使用1号钥匙打开后维修门 （2）退出ECU系统。在维修面板上选择“7.关机”，然后选择“1.关闭操作系统”，按Enter键确认。 （3）待系统完全关闭后，断开电源空开，关闭UPS （4）使用十字螺丝刀拧掉固定螺丝 （5）上提拉出电源模块 （6）移除电源模块上的所有连接电缆线 （7）更换新的电源模块 （8）重新连接各电缆线 （9）将电源模块放置到对应位置，用螺丝刀拧紧固定螺丝 （10）打开UPS和电源空开，系统自动启动 （11）关闭维修门，收回钥匙 3. 作业工具和器材的教学 在上述拆除和更换项目的作业过程中表现出各类螺丝刀、钥匙等工具和器材的用处和使用方法。 十、自动售票机故障处理仿真培训系统 1. 总体要求 具备“教学和考试”两种教学模式，能实现交互式、主动式、过关式的模拟演练过程。要求所有教学演练内容都在地铁车站的虚拟三维场景中完成，设置有售票机设备供学员开展各项作业，售票机外观、显示面板、指示灯、内部结构等与真实设备相同。 教师通过教学模式教授相关的故障处理流程和工具使用方法。 在考试模式下造成故障的原因会随机出现，需要考生自行判断和处理。学员在考试模式下可以以第一人称在车站场景里进行完全交互式的练习自动检票机故障处理过程。系统会根据用时、操作步骤以及工具使用等多角度进行打分。 本系统应提供MR版本，可应用于MR混合现实教学中。同时提供PC版本，安装点位数量不低于一个完整机房（不少于41点位）。 2.自动售票机的故障类型包括： （1）乘客显示器黑屏 （2）乘客显示器颜色不正常 （3）触摸屏没反应 （4）ECU无法启动 （5）打印机ERROR指示灯显示红色 （6）打印机不能打印 （7）硬币模块不能正常工作（不能投币） （8）硬币模块不能正常工作（卡币） 以乘客显示屏黑屏为例，故障处理流程如下： （1）使用1号钥匙打开前维修门 （2）重新插拔或更换电源线、信号线 （3）如果显示屏恢复正常，关闭维修门 （4）如果显示屏仍然黑屏，用万用表检查供电是否正常 （5）如果供电正常，显示屏Power状态灯不亮，需更换显示屏 1）使用1号钥匙打开后维修门 2）退出ECU系统。在维修面板上选择“7.关机”，然后选择“1.关闭操作系统”，按Enter键确认。 3）待系统完全关闭后，断开电源空开，关闭UPS 4）拔掉乘客显示器的电源线和其他连接线 5）用十字螺丝刀将地线的固定螺丝拧掉，取下地线 6）用十字螺丝刀拧松乘客显示器的固定螺丝 7）右滑取下乘客显示器，更换新的乘客显示器 8）用十字螺丝刀拧紧乘客显示器的固定螺丝 9）安装地线，用螺丝刀将地线的固定螺丝拧紧 10）安装各连接线和电源线 11）打开UPS和电源，系统自动启动，显示屏恢复正常 12）关闭维修门，收回钥匙 （6）如果供电不正常，需更换对应的保险丝 1）使用1号钥匙打开后维修门 2）退出ECU系统。在维修面板上选择“7.关机”，然后选择“1.关闭操作系统”，按Enter键确认。 3）待系统完全关闭后，断开电源空开，关闭UPS 4）拆掉电源控制板保护罩 5）打开对应保险丝保护罩， 6）更换对应的保险丝。 7）重新安装保险丝保护罩 8）重新安装电源控制板保护罩 9）打开UPS和电源，系统自动启动，显示屏恢复正常 10）关闭维修门，收回钥匙 3. 作业工具和器材的教学 在上述拆除和更换项目的作业过程中表现出各类螺丝刀、钥匙等工具和器材的用处和使用方法。 | 套 | 1 |
|  | 手持终端 | 手持验票机安装检票软件，应可在客流高峰期或检票闸机故障时进行临时检票处理，可以识别卡票与二维码票，显示车票的基本信息，如车票类型、有效性等，检票数据实时上传服务器存储。 应满足的功能参数： 1、内置条码扫描； 2、内置IC卡读写模块； 3、CPU：四核1.45GHz 4、内存：ROM 16GB，RAM 2GB 5、3.5寸QVGA彩色触摸屏； 6、支持蓝牙、WiFi、GSM/GPRS通讯； 7、WinCE 5.0操作系统，支持多种语言； 8、工业等级封装，IP54，1.2米防跌落； 9、电池：3.8V，4500mAh可充电锂电池工作时间5-12小时； 10、支持超低温工作环境。 | 台 | 1 |
|  | 票亭 | 票亭尺寸：长宽高=2500×1800×2400，票亭坚固耐用，有售票、补票半圆型票务处理窗口，外型与功能接近地铁应用，并符合实际教学实训需要。 | 座 | 1 |
|  | 工作站 | 1.CPU：Intel第十代 Core i7-10700处理器； 2.主板：Intel B460芯片组； 3.内存：16G DDR4-2993MHz UDIMM，提供4个内存槽位； 4.显卡：NVIDIA GeForce GTX 2060； 5.声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）； 6.硬盘：1T SATA 机械硬盘，最大可支持3个硬盘槽位； 7.网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 8.扩展槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*1； 9.显示器：23.8英寸液晶显示器；屏幕尺寸：16：9；可视角度：178°；屏幕刷新率：75Hz；分辨率：1080P； 10.配件：原厂防水键盘、抗菌鼠标、鼠标垫。 | 台 | 1 |
|  | 教员台 | 1.类型：多媒体讲台; 2.产品尺寸：约1140mm*800mm*1000mm; 3.材质:优质冷轧钢板台体/木制耐划台面/橡木扶手 4.功能：可集成翻转显示器、中控系统等多种电教设备于一体。 5.配套教员椅。 | 台 | 1 |
|  | 教学触控白板 | 1.显示/尺寸: 尺寸:86英寸 屏幕尺寸（长宽）mm:1958*1148 显示比例:16:9 背光类型:LED 分辨率:3840*2160 2.触控: 触摸屏材料:防眩光钢化玻璃 识别原理:红外识别 书写工具:手指，书写笔等不透光物体 触摸精度：2mm 触摸点数：20点触摸 3.系统 CPU:i5 内存：8G 固态硬盘：256G 支持系统：win 10 4.功能 支持无线传屏，可四分屏展示，且支持双向操作。 5.其他 配套书写笔3只，移动落地支架1个，5米长HDMI和VGA连接线各1根。 | 台 | 1 |
|  | 单程票 | 车票采用优质PVC材料，芯片性能稳定。车票可根据用户要求制作版面，如印有“学校实训专用单程票”字样，配学校背景图案，厚度约0.55mm。 | 张 | 300 |
|  | 储值卡 | 车票采用优质PVC材料，芯片性能稳定。车票可根据用户要求制作版面，如印有“学校实训专用储值卡”字样，配学校背景图案，厚度约0.83mm。 | 张 | 100 |
|  | 配套设备 | 1.验钞机1台 具备人民币真假鉴别功能及点数功能。 2.票务小推车1台 用于钱箱、票箱等的运输，置物平板面积不低于1m2，材质：优质不锈钢，厚度不低于2.0mm. 3.导向标识1套 配套指示吊牌，荧光地标，隔离护栏等。 4.大件通道门1扇 模拟地铁实际现场，可手动打开。 4. 交换机1台 千兆以太网交换机，端口数：16口，速度：10/100/1000M；MAC地址表：8K | 套 | 1 |